SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ústav robotiky a kybernetiky

Počítačové videnie a spracovanie obrazu

Mračno bodov

Michal Lúčny, Patrik Šafár

Robotika a kybernetika

03.05.2023

# Zadanie

Obsah

1	Zadanie	2

3	Mračno bodov	4

4	Čistenie mračna bodov	6

5	Segmentácia priestoru	9

5.1	Gaussian mixture	9

5.2	BIRCH algoritmus	11

5.3	Referencie	13

6	Záver	14

# Mračno bodov

Budeme pracovať sa mračnom bodov zosnímaním z Kinect-u a väčším mračnom bodov stiahnutým z internetu.

Obr. 1 - Pointcloud stiahnutý z internetu

Obr. 2. Pointcloud zosnímaný Kinect-om

# Čistenie mračna bodov

Mračno bodov sme očistili od okrajových bodov – šumu – príkazom statistical_outlier_removal z knižnice open3d.

cl, ind = pcd.remove_statistical_outlier(nb_neighbors=12,std_ratio=2.2)

Príkaz pre každý bod vypočíta vzdialenosti voči nb svojim najbližším susedom. Za vonkajšie body považuje tie, ktoré majú voči svojim nb najbližším susedom vyššiu vzdialenosť voči priemeru ako treshold.

Obr. 3. Pointcloud z internetu s vyznačenými vnútornými (červenou) a vonkajšími (šedou) bodmi

Obr. 4. Pointcloud zosnímaný Kinect-om s vyznačenými vnútornými (červenou) a vonkajšími (šedou) bodmi

Obr. 5. Porovnanie použitých pointcloudov pred (naľavo) a po (napravo) čistení

# Segmentácia priestoru

## Gaussian mixture

Samotná Gaussian Mixture funkcia v Scikit-learn knižnici slúži na odhadnutie parametrov Gaussovského zmiešaného modelu (GMM) pomocou EM (Expectation-Maximization) algoritmu.

GMM je pravdepodobnostný model, ktorý sa používa na zhlukovanie dát a predpovedanie pravdepodobnosti výskytu daného bodu v každom zhluku. GMM predpokladá, že dané dáta sú zložené z viacerých Gaussovských distribúcií (takzvaných komponentov), z ktorých každý reprezentuje jeden zhluk.

Každá Gaussovská distribúcia v GMM je charakterizovaná tromi parametrami: priemerom, kovarianciou a váhou. Priemer udáva stred distribúcie, kovariancia určuje rozptyl dát v rámci zhluku a váha hovorí o tom, aká veľká časť dát je priradená konkrétnemu zhluku.

EM algoritmus je iteratívny algoritmus, ktorý postupne upravuje hodnoty parametrov distribúcií tak, aby sa minimalizovala chyba modelu. V prvej fáze EM algoritmu (Expectation step) sa vypočítajú pravdepodobnosti priradenia každého bodu vstupných dát ku každej Gaussovskej distribúcii. V druhej fáze EM algoritmu (Maximization step) sa aktualizujú hodnoty parametrov distribúcií na základe vypočítaných pravdepodobností.

Po skončení EM algoritmu sa GMM použije na priradenie bodov vstupných dát do zhlukov. Toto priradenie je založené na tom, ku ktorej Gaussovskej distribúcii má daný bod najväčšiu pravdepodobnosť príslušnosti.

Na základe tohto priradenia sa potom určia farby bodov v oblaku, ktoré sú závislé na priradení zhluku. Farby bodov sú zvyčajne určené pomocou farebnej mapy, ktorá priradí jednotlivým zhlukom rôzne farby pre vizualizáciu.

Obr. 6 Pointcloud z internetu segmentovaný pomocou funkcie Gaussian mixture

Obr. 7 Poincloud zosnímaný konect-om segmentovaný pomocou funkcie Gaussian mixture

## BIRCH algoritmus

Výhodou tohto algoritmu je zvládanie zašumených dát a nenáročnosť na výkon.

Najprv si dáta zjednoduší do tzv.  Clustering Features (CF). Ide o skupinu blízkych bodov, v tvare [počet bodov v CF,  súradnice, štvorec súradníc]. Tieto CF sú usporiadané do stromu, a následné operácie sú robené už len v rámci neho, čo šetrí nároky na výpočtový výkon.

CF ktoré sú euklidovskou vzdialenosťou k sebe najbližšie, sa sčítajú do nadradenej CF (nóda).

Pre príklad, keď na začiatku má

CF1 tvar [1, 4 5 1, 16 25 1]  a CF2  tvar [1, 2 3 4, 4 9 16],

CF1+2 bude [2, 6 8 5, 20 34 17].

Sčítavame ale len v rámci toho, aby polomer výslednej nódy -súr+štvor súrpčtpčt  - bol v každej osi menší ako treshold.

Tieto nódy nazývame listy. Následne listy sčítavame dokopy ale maximálne do branching_factor CF v jednej nadradenej nóde (vetva). Iteratívne ideme o úroveň vyššie až sa dostaneme ku koreňu – jedna CF ktorá obsahuje celý strom.

Pri každom sčítavaní CF dohromady vznikajú body, ktoré sa svojou vzdialenosťou (napr. pri sčítavaní sa nezmestia pod treshold) nikde poriadne nehodia – tie sú prehlásené za vonkajšie body (týmto algoritmus rieši šum).

Po vytvorení stromu, môžeme nariadiť jeho opätovné pretvorenie, prípadne listy clusterujeme dokopy druhým clusterovacím algoritmom až dokým dostaneme vhodný stav.

CF ktoré sa po ukončení procesu nachádzajú v strome prehlásime za vnútorné body (inliers). Podľa toho koľko clusterov požadujeme vieme vybrať určitú úroveň stromu na určenie výsledných clusterov.

Obr. 8. Pointcloud z internetu po clusterovaní BIRCH algoritmom

brc = Birch(branching_factor=40, n_clusters=8, threshold=2)

Obr. 9. Pointcloud zosnímaný Kinect-om po clusterovaní BIRCH algoritmom

brc = Birch(branching_factor=40, n_clusters=8, threshold=0.71)

## Referencie

BIRCH:

Guide To BIRCH Clustering Algorithm(With Python Codes) (analyticsindiamag.com)

Birch Algorithm With Solved Example (slideshare.net)

https://www2.cs.sfu.ca/CourseCentral/459/han/papers/zhang96.pdf

GAUSSIAN MIXTURE:

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.mixture.GaussianMixture.html

https://towardsdatascience.com/gaussian-mixture-models-explained-6986aaf5a95

# Záver

Obr. 10. Porovnanie pointcloudu z internetu segmentovaného cez Gaussian mixture (vľavo) a BIRCH (vpravo)

Na prvom obrázku môžeme vidieť vplyv BIRCH algoritmu – zhlukovania bodov striktne  podľa ich vzájomnej euklidovskej vzdialenosti, zatiaľ čo Gaussian mixture (vľavo) zhlukuje body na základe rozptylu okolo stredu distribúcie bodov.